Metallica Beroun rider strana 1 ze 3

Technické požadavky

Metallica Revival Beroun

rev. 1/2023

A: Podium:

Minimální rozměry 6 x 8m. Praktikábl pod bicí uvítáme, pokud je k dispozici, ale není nezbytně nutný. Minimální rozměry 2,5 x 2m (2x2m nestačí - velká bicí sada s dvěma kopáky!!!), výška max. 40cm; vrchní plocha by měla být kryta neklouzavým materiálem.

B: Elektrické rozvody 220V na podiu:

Musí být v perfektním funkčním stavu, správně uzemněné a měly by být zabezpečené pomocí proudového chrániče. Zásuvky dle stageplánu, českého nebo německého (SCHUKO) typu.

C: Zvuková aparatura:

FOH:  Profesionální P.A. systém nejlépe renomovaného výrobce (L-Acoustics, d&b audiotechnik, NEXO, EAW, Martin Audio…) s adekvátními subwoofery, nejméně dvoupásmově aktivně dělený. Minimální výkon 15W RMS na osobu (počet osob =  kapacita sálu). Systém musí být schopen docílit 115dB (A, peak) na pozici FOH zvukaře bez slyšitelného zkreslení. Raději dobrý a výkonný home-made systém než plastové aktivní boxy a podobně – mějte prosím na paměti, že toto je hlasitá heavymetalová kapela!!!

Kapela až na výjimky jezdí  s vlastním zvukařem. Zvukař kapely používá vlastní digitální pult a rack s outboardy;  prosíme připravte na FOH pracovišti stůl nebo prázdné kejsy o ploše cca 120 x 70cm. Budeme zde potřebovat nejméně dvě 230V zásuvky.

Pokud jste schopni a ochotni připravit nám 1x kabel CAT5+ (s konektory Neutrik EtherCon na koncích) mezi FOH pracovištěm a podiem, budeme Vám velmi vděčni, protože nám ušetříte čas a práci s natahováním vlastního!!! Děkujeme!!!!!!

MONITORY:  Kapela na pódiu nepotřebuje žádné odposlechové boxy - všichni členové kapely používají vlastní bezdrátový IEM systém a vlastní monitorový mixer (Soundcraft Ui-24). Všechny mikrofony a linky (s výjimkou mikrofonu u basy) budou zapojeny do vlastního stageboxu (umístěného poblíž bicích) a propojeny do hlavního stageboxu vlastním 20žilovým párákem s rozešitím na XLR konektory. Kapela také dodá vlastní mikrofonní kabely! Budeme potřebovat několik 10m XLR-XLR kabelů a 2ks malých mikrofonních stojanů s ráhnem (pro ambientní mikrofony, pouze do mon. mixu).

Důležité!!! - FRONTFILL / INFILL: v 95% klubů a na 80% menších festivalů není v předních řadách dobře slyšet zpěv, protože PA "hraje až za ně". Prosíme, pamatujte na vykrytí prostoru před pódiem, ideálně párem aktivních beden s 8" - 12" reproduktory, umístěnými na přední hraně podia, popř. buzenými  ze samostatné sběrnice (v tom případě do nich půjde jen zpěv a snare, ostatní nástroje jsou dostatečně slyšet přeslechem z podia…)

Metallica Beroun rider strana 2 ze 3

INPUT LIST:  Upozornění: Zvukař kapely s sebou až na výjimky vozí vlastní mikrofony.

# IN 	Core	Instrument		Mic					others

1	1	Kick trig.		vlastní DI Radial JDI

2	18!!!	Snare top		vlastní Audio-Technica AE3000	vl. clamp

3	2	Snare trig.		vlastní DI Radial JDI

4	3	Hi-hat			vlastní WARM WA-84		vl. ráhno

5	4 	Rack tom 1		vlastní AUDIX D2 			vl. clamp

6	5	Rack tom 2 		vlastní AUDIX D2 			vl. clamp

7	6	Floor tom 1		vlastní AUDIX D4			vl. clamp

8	7	Floor tom 2		vlastní AUDIX D4			vl. clamp

9	8	Overhead L		vlastní SHURE SM81			vl. ráhno

10	9	Overhead R		vlastní SHURE SM81			vl. ráhno

11	10	Bass line		vlastní DI Ote DIVERSE Blue	XLR

12	- -	Bass mic		vlastní Beyerdynamic M201TG	vlastní Z-bar

13	11	Guitar	1 clean		vlastní	SHURE SM57			vlastní ráhno

14	12	Guitar	1 dist.		vlastní	SHURE SM57			vlastní Z-bar

15	13	Guitar	2		vlastní	SHURE SM57			vlastní Z-bar

16	14	Vocal SR		vlastní SHURE BETA58    		vl. stativ s ráhnem

17	15	Vocal C		vlastní SHURE SUPER55    		vl. stativ s ráhnem

18	16	Vocal SL		vlastní Beyerdynamic M88TG	vl. stativ s ráhnem

19	19	iPad L			XLR out z monitorového racku

20	20	iPad R			XLR out z monitorového racku

17!!!	talkback		Z out 1 na iDR/Rio racku do kapelního Ui-24

STAGE PLOT:

Stagebox &

monitor. mix

Bass amp

Gtr 1 dist             				       Gtr 1 cln	       Gtr amp 2

Backing Voc	                          Lead Voc                      Backing Voc

________________________________________________________________________

přední hrana podia

Metallica Beroun rider strana 3 ze 3

V případě jakýchkoli nejasností nebo pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se obrátit na našeho zvukaře:

#### Martin "MAD" Dušák

#### GSM phone:+420 602 314 232

#### E-mail: dusak.martin@tiscali.cz

D: časové dispozice:

Kapela potřebuje minimálně 30 minut na stavbu nástrojové aparatury a bicích, osazení mikrofony a propojení kabeláže; a dalších minimálně 15 minut na zvukovou zkoušku. Pokud je to možné, uvítáme, jestliže po tuto dobu době nebudou v sále přítomni návštěvníci.

E: SVĚTLA:

Kapela jezdí bez vlastního osvětlovače. Běžný světelný park v klubech bude pravděpodobně dostačující. Uvítáme v některých speciálních momentech tmu na podiu a v jiných rychlé bílé strobování – jestliže to bude možné, domluvíme se s místním osvětlovačem. Pokud není v klubu osvětlovač, dáváme přednost hezky nasvícené statické scéně před chaoticky blikajícími efekty typu sound-to-light, diskotékovými efekty apod.

Tento technický rider je nedílnou součástí smlouvy a jeho nedodržení může být v krajním případě důvodem ke zrušení vystoupení skupiny!!!

Děkujeme za pozornost a za pochopení.